Conferencia 5

Asignatura: Estudio de tiempos de trabajo

Sumario:

Modelos de análisis de los tiempos de trabajo y técnicas para el estudio de su aprovechamiento. Implementación de la fotografía individual y colectiva.

Objetivos:

- Explicar la metodología para aplicación de los diferentes modelos de análisis de tiempos y técnicas para conocer el nivel de AJL.

- Determinar AJL mediante empleo de las técnicas de fotografía individual y colectiva de los trabajadores en su periodo de trabajo en correspondencia con un nivel de confianza predeterminado y un número N de observaciones.

Medios: Documento de conferencia 2 –Power Point de conferencia 2 – Marsán J. Organización del trabajo. Tomo II (estudio de tiempos). 2008.

DESARROLLO

## MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA JORNADA LABORAL

Para nuestro país, resulta de gran importancia incrementar la productividad, ya que de una mejor utilización de los recursos productivos provienen los excedentes que representan las inversiones para el progreso económico de la sociedad.

Debido a lo considerado anteriormente, se han venido tomando en todos estos años  medidas con vistas a obtener cada vez mejores resultados en la utilización de nuestros recursos. Dentro de las causas que más inciden en la baja productividad está el mal aprovechamiento de la jornada de trabajo, esto es, que parte del tiempo utilizado para producir, se pierde por problemas organizativos y por falta de disciplina laboral.

Las causas del mal aprovechamiento de la jornada laboral pueden tener distintos orígenes, entre ellos: los malos métodos de dirección y control, relajamiento de la disciplina del trabajo, falta de motivación de los trabajadores, etc.

Los principales objetivos que persigue el estudio de aprovechamiento de la jornada laboral son:

- Conocer las causas que provocan las pérdidas de tiempo.

- Determinar el grado de utilización de la fuerza de trabajo, para una mejor distribución de la misma.

- Cuantificar económicamente las pérdidas de tiempo.

- Utilizarlo como instrumento de dirección.

Existen varias técnicas para el estudio de la jornada de trabajo. Esas técnicas pueden ser comprendidas en dos grandes grupos de métodos para el estudio de la JL:

- Métodos continuos de observación:

- Técnica de observación continua individual.

- Técnica de observación continua colectiva.

- Técnica de la auto-observación.

- Métodos discontinuos de observación o técnica de las observaciones instantáneas o muestreo del trabajo.

### Técnica de la observación continua individual.

Esta técnica consiste en hacer una descripción detallada de todas las actividades realizadas por el operario dentro de la jornada laboral y medir la duración de cada una de ellas a fin de conocer el empleo de tiempo de trabajo.

El objetivo principal de la técnica de observación continua individual (o fotografía individual) estriba en la determinación de la estructura de la jornada laboral actual, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativamente (TP, TA, TPC, TS, TIRTO, TDNP, TTNR, TIR TINR), proyectar la nueva estructura debido a las mejoras técnico-organizativas tendentes a eliminar los tiempos no normables, y conocer el índice de aprovechamiento de la jornada laboral.

Las observaciones pueden realizarse con un reloj con secundario o con cronómetro y una plancheta o tabla para ubicar el modelaje y efectuar las anotaciones.

Es recomendable, durante la observación, no agobiar al operario con preguntas ilógicas o actitudes misteriosas, por lo contrario de acuerdo con el grado de confianza obtenido se solicitará del trabajador, cuando sea necesario, información sobre el tipo de trabajo que está realizando, o las causas de alguna ociosidad importante de aclarar no imputable a él.

A continuación explicamos los pasos comprendidos por esta técnica, válidos también para los restantes que se explicarán posteriormente analizando sus peculiaridades específicas.

- Determinación de los objetivos de estudio.

- Ambientación.

  - Familiarización.

  - Comunicación efectiva.

- Diseño del estudio.

- Realización de las observaciones

- Análisis de los resultados

Determinación de los objetivos de estudios.

En este paso se trata de definir el alcance que tendrá el estudio, si se requiere determinar el índice de aprovechamiento de la jornada laboral (AJL) y(o) las reservas del incremento de la productividad del trabajo, o establecer normas de trabajo, etc.

También en función del objetivo que se pretenda se registrarán otros datos no sólo relativos a los gastos de tiempo, sino concernientes a las características técnico- organizativas del puesto de trabajo (como sería en el caso de la determinación de normas de trabajo), así como de la producción que realiza.

Ambientación

Familiarización. Lo primero que se realiza es la ambientación con el trabajo a  estudiar, es decir, conocer al detalle los puestos de trabajo que van a estudiarse y además, las distintas actividades de los mismos.

Lo anterior significa el estudio de los calificadores de cargo, el flujo de producción y la experiencia de los trabajadores de avanzada.

Dentro de esta etapa de ambientación y preliminar al estudio propio, se debe comenzar un trabajo de explicación al personal que va a ser objeto del estudio sobre la técnica que se va a utilizar y los fines que son perseguidos.

De los trabajadores más experimentados obtener la colaboración necesaria en los momentos en que se busque explicación de cada una de las actividades que se estudia.

Comunicación afectiva. Es un factor muy importante el estado de opinión que se cree entre los trabajadores sobre el grupo que realiza el estudio, ya que de esto depende mucho el éxito de la tarea, pues sería posible, en parte, que los resultados se falsearan por los trabajadores si no se establece una corriente respetuosa de colaboración.

Es fundamental que la administración, organizaciones políticas y de masas presenten a los analistas de tiempos que van a hacer el estudio; deben seguirse todos los pasos conocidos para realizar este tipo de trabajo.

También en este paso de ambientación se deben realizar las llamadas “observaciones de ambientación”, siendo para la técnica de observación continua individual, atendiendo a la práctica,  un mínimo de tres días, pues aquí una observación coincidiría con un día o jornada.

Diseño del estudio

El diseño del estudio responde a las exigencias de la técnica de la observación continua individual,  y se parte de las siguientes consideraciones:

Atendiendo a que la población correspondiente a los tiempos de trabajo de un puesto con contenido de trabajo estable sigue una distribución normal, el número de observaciones a realizar se determinará por medio de la expresión correspondiente a dicha distribución.

Dicha expresión en su forma general es la siguiente:

=

Donde:

: Número de observaciones que es necesario realizar para obtener el valor medio del elemento medido () con la exactitud y el nivel de confianza deseado.

σ: Desviación típica de la población.

: Valor medio del elemento medido determinado a  partir de una muestra inicial. En nuestro caso será el tiempo de trabajo relacionado (TTR).

: Precisión relativa deseada en los resultados, expresada en centésimas de unidad.

: Constante que depende del nivel de confianza deseado en los resultados.

Los valores de la misma para los niveles de confianza más utilizados se muestran en la tabla

Es usual utilizar un nivel de confianza del 95 % para el cual =1.96, valor que para facilitar los cálculos se aproxima =2, con un nivel de confianza de 95.45 %.

Tabla 1.  Valores de   según el nivel de confianza deseado.

| Nivel de Confianza (%) | Valores (( |
| --- | --- |
| 70 | 1.036 |
| 80 | 1.282 |
| 90 | 1.645 |
| 95 | 1.960 |
| 99 | 2.576 |

Sustituyendo en la expresión tenemos:

Por otra parte, la experiencia ha demostrado que en los estudios de tiempo con el fin de efectuar análisis de la jornada laboral es conveniente obtener en los resultados una precisión de ± 5%, en cuyo caso la expresión anterior se simplifica de la siguiente forma:

Ahora bien, teniendo en cuenta que σ=, donde d es un factor que depende del tamaño de la muestra inicial y  el rango de dicha muestra, se sustituye en la expresión y se tiene la forma de calcular el número de observaciones en función del recorrido que es un estadígrafo de dispersión más fácil de hallar, por tanto:

En la tabla se ofrecen los valores de d para distintos tamaños de la muestra inicial.

Tabla 2. Valores de d según el tamaño de muestra.

| Tamaño de la muestra | Valores de d | Tamaño de la muestra | Valores de d |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.128 | 7 | 2.704 |
| 3 | 1.693 | 8 | 2.847 |
| 4 | 2.059 | 9 | 2.970 |
| 5 | 2.534 | 10 | 3.078 |
| 6 | 2.619 | 11 | 3.173 |

En el caso de la observación continua individual se recomienda realizar una muestra inicial de tres observaciones, y por tanto, el valor de d será 1.69

Sustituyendo en la expresión

Donde:

: Número de observaciones a realizar para obtener el valor medio del elemento medido con una precisión de ± 5% y un nivel de confianza del 95 %.

: Valor medio del elemento medido (tiempo de trabajo relacionado) calculado a partir de una muestra inicial de tres observaciones.

: Rango de la muestra inicial, o sea, la diferencia entre el valor X máximo y el valor X mínimo.

(De lo anterior se deduce con claridad que la expresión es válida para las premisas siguientes: muestra inicial 3, nivel de confianza de 95 % y exactitud de ± 5%).

Ejemplo:

Se desea calcular la cantidad de observaciones a realizar a un puesto de trabajo para obtener los datos con una precisión de ± 5%, y un nivel de confianza 95%, y la muestra inicial de tres observaciones ofrece los resultados que se muestran en la tabla 3.

Tabla 3.  Ejemplos de observaciones realizadas.

| Día | Tiempo Observado (min) | TTR (min) | Tiempo de interrupciones (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 407 | 73 |
| 2 | 480 | 390 | 90 |
| 3 | 480 | 375 | 105 |

min

min

min

Sustituyendo estos valores en  la expresión se obtiene:

Por tanto, la cantidad de observaciones a realizar en el ejemplo planteado será de cuatro jornadas laborales.

Otra forma de calcular el número de observaciones a realizar es utilizando tablas en las cuales aparecen para distintos valores de exactitud (), el número de observaciones que es necesario realizar para obtener en los resultados un nivel de confianza del 95 % en función del factor / calculado a partir de una muestra inicial de tres observaciones.

El resultado de  indica que para cumplir el nivel de confianza y precisión fijados, es necesario hacer al menos cuatro observaciones. Como ya fueron ejecutadas tres, bastaría hacer la observación de un día más.

Puede apreciarse que la ambientación implica ejecución. Esto se separa atendiendo a un punto de vista didáctico. En el paso denominado “ejecución” se harán otras consideraciones.

Realización de las observaciones

Aquí habrá que cumplir estrictamente con lo diseñado; se pondrá un ejemplo donde se realizará el cálculo del índice de aprovechamiento de la jornada laboral (). (Ver tabla 4)

Tabla 4. Ejemplos de observaciones realizadas

| Días Observados | Tiempo total observado (min) | TTR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 480 | 400 |
| 2 | 480 | 380 |
| 3 | 480 | 405 |
| 4 | 480 | 375 |
| Suma | 1 920 | 1 560 |

La precisión deseada es de ± 5% y el nivel de confianza de 95 %.

TIRTO=7 min  y TDNP= 30 min

Partiendo de:

La cual como ya se definió es válida únicamente para una muestra inicial de tres observaciones, por lo que para el cálculo de  tomaremos solamente las tres primeras observaciones y por lo tanto, tendremos:

min

min

observaciones

Por esta razón las tres observaciones iniciales son suficientes para obtener los resultados con el NC y la   deseada y como el porcentaje de aprovechamiento de la jornada laboral () es igual:

Donde:

: tiempo observado promedio de la  en los N días de estudio

min

Sustituyendo en:

%

Esta técnica posibilita conocer el aprovechamiento de la , así como las causas por las cuales se desaprovecha la  y en que magnitudes ocurren éstas, la estructura actual de la  y la que se proyecta en las nuevas condiciones técnicas organizativas, o sea, la que se obtiene una vez que se eliminan los tiempos no normables y también la norma de tiempo (Nt) y de rendimiento (Nr).

Además de la expresión última, es decir:

Se da la tendencia errónea de hacer el cálculo de  así:

Esta última expresión viola lo estipulado en el calificador de cargo. Ocurre entonces que se estima un  atendiendo a tareas o actividades laborables que no son las que debe realizar el trabajador, calculándose en la práctica un  que no es real.

Para hallar las magnitudes de las pérdidas de tiempo por los distintos conceptos y decidir en qué magnitud es posible aprovechar esas reservas en el incremento de la productividad del trabajo, puede acudirse a las siguientes expresiones:

Pérdidas de tiempo por causa del trabajador ():

Pérdidas de tiempo por deficiencias técnico-organizativas (Pto):

(Esas son pérdidas de tiempo  en las cuales no laboran los trabajadores)

En consecuencia el incremento posible de productividad del trabajo podría estimarse:

Incremento de la productividad por TIDO reducido (Pt1):

Incremento de la productividad por TITO reducido (Pt2):

También hay pérdidas de tiempo con sus posibles conversiones en incremento de productividad, reservas cuando los trabajadores se encuentran trabajando rehaciendo el trabajo por deficiencias del ejecutor o por deficiencia técnica-organizativa, o por deficiencia de tecnología.

Debe enfatizarse que la diferencia fundamental entre ambos grupos de pérdidas de tiempos establecidos, radica en que durante los primeros, los trabajadores están interrumpidos en su trabajo y durante los segundos están trabajando.

Análisis de los resultados

Aquí se analizan los resultados de las observaciones realizadas, a través de controles de los registros efectuados. En el caso que ahora se trata, la fotografía individual, se presupone la normalidad y el referido a que la N cumpla con las exigencias de la confiabilidad y precisión fijados.

Con posterioridad se concluye sobre el  determinado haciendo un análisis cualitativo sobre su significado en las actuales condiciones técnico-organizativas. A la vez, pueden destacarse las reservas de incremento de productividad a través de las expresiones ya conocidas.

### Técnica de observación continua colectiva

El objetivo fundamental de la fotografía colectiva consisten en la determinación de la duración de los tiempos de los distintos conceptos, así como conocer el grado de aprovechamiento de la jornada laboral de varios trabajadores que realizan las operaciones productivas en un mismo puesto de trabajo (puesto de trabajo colectivo, que lo ocupan varios trabajadores).

Consiste en ir registrando (paralelamente) en una hoja de observaciones única, la descripción y el tiempo de duración de todas las actividades que realicen esos trabajadores, mediante la observación directa de los mismos. Por lo cual exige del analista una gran habilidad y dominio profundo del orden y características de las actividades que debe realizar cada uno de los trabajadores que integra el grupo que ocupa ese puesto de trabajo.

Los pasos 1, 2 y 3 del procedimiento son idénticos al de la fotografía individual. La diferencia estriba en el tratamiento a ofrecer a los tiempos durante la realización de las observaciones, pues aquí se considerará la media de los promedio de cada día.

Veamos un ejemplo en la tabla 5.

Tabla 5. Ejemplos de observaciones realizadas.

| Días Observados | Trabajador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  | IV |  | TRR |  |
|  | TTR | JL | TTR | JL | TTR | JL | TTR | JL | Total | Promedio |
| 1 | 360 | 480 | 380 | 480 | 355 | 480 | 372 | 480 | 1467 | 366,75 |
| 2 | 380 | 480 | 370 | 480 | 373 | 480 | 368 | 480 | 1491 | 372,75 |
| 3 | 350 | 480 | 375 | 480 | 368 | 480 | 360 | 480 | 1453 | 363,25 |

En ella, es el tiempo observado en la jornada laboral.

Se ha calculado por cada día el promedio de los TTR de los cuatro trabajadores, siendo éstos los promedios utilizados en el cálculo de  y de , entonces:

Si:

y

No obstante la  anterior, tomamos los valores de =3 pues la expresión de cálculo, presupone una muestra de tres observaciones al menos.

Tarea Evaluativa:

Aplicando el contenido estudiado en clase, determine el AJL en un centro de trabajo de su elección, teniendo en cuenta la técnica de fotografía colectiva aplicada a 3 trabajadores de un área del centro, con una observación diaria de la JL de 480 min, contando con un NC = 95 %, s = 5%; y que la observación se realizará 3 días consecutivos.