# Asignatura: Ergonomía

# Actividad Docente

# Clase Práctica # 2. Diseño antropométrico

# Sumario:

- Diseño de puestos de trabajo

# Bibliografía:

- Alonso, A. y otros, Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.

- Fundación MAPFRE, Manual de Ergonomía, Editorial Felix Varela, La Habana 2006

- Alonso,A.: Ergonomía. 1era Parte. Ed. ISPJAE, La Habana, 1994.

- Viña, S., et.al. : Manual de prácticas de laboratorio de Ergonomía. Ed. ISPJAE. La Habana. 1996.

- Colectivo de Autores. Problemas propuestos para las asignaturas de Estudio del Trabajo, Ergonomía, y Seguridad e Higiene Ocupacional. Ed. ISPJAE. La Habana. 1996.

- Panerus. Las dimensiones  humanas en los espacios interiores. Estándares antropométricos. Ed. ISPJAE.

- ISO 7250. Basic human body measurements for technological design, ftp://troya.cujae.edu.cu/facultad/clases/3ro/ergonomia/Normas/Normas%20ISO/

- NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad http://www.mtas.es/insht/information/Ind_temntp.htm

- Alonso A. Biomecánica,  ftp://troya.cujae.edu.cu/facultad/clases/3ro/ergonomia/

# Objetivos:

Diseñar puestos de trabajo teniendo en cuenta la información sobre las características antropométricas, la mecánica, los alcances, el rango, la fuerza y la velocidad de los movimientos humanos.

# Desarrollo:

Introducción a la clase, realizar preguntas de comprobación a los estudiantes. En la clase práctica se solucionará un caso de estudio de diseño antropométrico. El docente distribuirá a los estudiantes del grupo por colectivos para que trabajen en resolver el caso. Deberá enviarse estudiantes a la pizarra a resolver los ejercicios, se aclararán las dudas y puntualizarán los contenidos más importantes. El profesor realizará las conclusiones de la clase

CASO DE ESTUDIO 1

En la figura 1. se muestra un puesto de trabajo para computadoras personales que cuenta de dos niveles, uno para colocar el teclado y otro como mesa de trabajo. La altura de cada nivel puede ser ajustada, además cuenta con un brazo ajustable que soporta en display.

En la figura 2 se muestra el teclado y el display del puesto de trabajo. La altura al centro del display es de 300 mm y la altura del teclado de 20 mm.

300 mm

300 mm

20 mm

Figura 1									Figura 2

Si se conocen las dimensiones antropométricas de las personas que utilizarán el puesto siguiente:

| Dimensión | Media (mm) | S (mm) |
| --- | --- | --- |
| Altura del codo sentado (ACS) | 200 | 20 |
| Altura de los ojos sentados (AOS) | 770 | 30 |

Diseñe las alturas mínimas y máximas del rango de ajuste de los niveles (para el teclado y el de trabajo) y el del brazo que soporta el display. Si se conoce que la silla que se utilizará es de rango ajustable con una altura mínima de 350 mm. y máxima de 500 mm.

CASO DE ESTUDIO 2

El puesto de trabajo de esmerilado y calibrado de piezas de repuestos, pertenece a un taller de mantenimiento de la empresa Cubana de Acero. La dirección de la empresa, debido a quejas frecuente de los trabajadores ha solicitado a un especialista el diseño del puesto de trabajo que se muestra en la figura.

Dimensiones antropométricas de los trabajadores:

| Dimensiones (cm) | Percentil 95 | Percentil 5 |
| --- | --- | --- |
| Ancho de cadera | 40,4 | 31,0 |
| Altura del codo sentado | 29,5 | 19,8 |
| Altura del codo de pie | 112,2 | 93,2 |
| Altura poplítea | 49,0 | 40,6 |
| Altura iliocrestal | 20,1 | 12,4 |
| Altura subescapular | 47,8 | 40,3 |
| Long sacropoplítea | 54,9 | 43,9 |
| Long sacrorótula | 64,0 | 54,1 |
| Altura de los ojos | 93,0 | 80,3 |
| Altura del muslo | 17,5 | 10,9 |
| Diámetro biacromial | 50,7 | 41,2 |
| Profundidad del cuerpo | 29,4 | 20,8 |
| Alcance máximo del brazo | 76,8 | 66,4 |
| Longitud del pie | 22,0 | 18,5 |
| Ancho del pie | 10,6 | 9,00 |

5 cm

Utilice las dimensiones antropométricas de la tabla para realizar el diseño del puesto de trabajo.

Mandar a estudiar:

1. Alonso, A. y otros, Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.

- Capítulo 2: páginas 37-75

- Capítulo 3: páginas 77-111

2. Fundación MAPFRE, Manual de Ergonomía, Editorial Félix Varela, La Habana 2006. Primera Parte

- Antropometría: páginas 173 - 224

- Biomecánica Ocupacional: páginas 167-2243. Panero Julius y otros, Las Dimensiones Humanas en los espacios Interiores,  Editorial Félix Varela, La Habana, 2009.