Ejemplos

-BALANCE SEGÚN EL “CUELLO DE BOTELLA”.

Un proceso consta de las actividades que se reflejan en la figura

La empresa trabaja 2 turnos por día, 8 horas por turno, 260 días al año, y se considera un 5% como coeficiente de mantenimiento. Cada equipo es atenido por un trabajador. No se considera ausentismo en los trabajadores. En la inspección trabaja un técnico en cada turno. Determine la máxima capacidad que tiene el proceso y cuántos trabajadores necesitaría.

Solución:

1. Realizar el Diagrama OTIDA u OPERIN.

Dato.

2. Cálculo de FTi y FTTi.

FTi= FTLi (1 – K)

FTLi= 260 días/ año-equipo * 2 turnos/ día * 8 horas/ turno

= 4 160 horas/ año-equipo

Fti= 4 160 (1 – 0,05) = 4 160 (0,95)

= 3 952 horas/ año-equipo.

FTTi= FTLi (1 – K)

FTTi= 260 días/ año-trabajador * 1 turno/ día * 8 horas/ turno.

= 2 080 horas/ año-trabajador.

3. Cálculo de las capacidades reales unitarias de los equipos (Cri) y de los trabajadores (Crti).

Cri= FTi / Nti o Cri= Fti * NPi

Cr₁= 3 952 h/ año-equipo * 10 u/ h

= 39 520 u/ año-equipo

Cr₂= 3 952 h/ año-equipo * 15 u/hora

= 59 280 u/ año-equipo

Cr₃= 3 952 h/ año-equipo / 0,17 h/ u

= 23 247 u/ año-equipo

Crt₄= 2 080 h/ año-trabajador * 8 u/ h

= 16 640 u/ año-trabajador

4. Cálculo de las capacidades totales de los equipos (CTi)

CTi= Cri * Nei

CT₁= 39 520 u/ año-equipo * 2 equipos = 79 040 u/ año

CT₂= 59 280 u/ año-equipo * 1 equipo = 59 280 u/ año

CT₃= 23 247 u/ año-equipo * 4 equipos = 92 988 u/año

5. Determinar el “cuello de botella” y la capacidad total del proceso (CTp)

6. Determinar la carga que llega a cada actividad del proceso (QTi).

7. Cálculo del número de equipos necesarios en cada actividad (Nei) y el aprovechamiento de las capacidades instaladas (ACi).

Nei= QTi / Cri

Ne₁ = 59 280 u/ año / 39 520 u/ año-equipo = 1,5 = 2 equipos

Ne₂ = 59 280 u/ año / 59 280 u/ año-equipo = 1 equipo

Ne₃ = 59 280u/ año / 23 247 u/ año-equipo = 2,55 = 3 equipos

ACi = (QTi/CTi)*100

AC₁ = (59 280 u/ año / 79 040 u/ año) * 100= 75%

AC₂ = (59 280 u/ año / 59 280 u/ año) * 100= 100%

AC₃ = (59 280 u/ año / 69 741 u/ año) * 100= 85%

8. Cálculo del número de trabajadores necesarios en cada actividad (Nti) y del aprovechamiento de la jornada laboral (AJL).

NTi= QTi / Crti

Nt₄ = 56 316 u/ año / 16 640 u/ añxo-trabajador = 3,38 = 4 trabajadores

AJL= (3,38 / 4) * 100 = 84,5%

Nt inspección = 1 Ne (1 para cada turnos de trabajo y dos turnos de trabajo)

Nt₁= 2 * 2 = 4 trabajadores AJL= 75%

Nt₂= 2 * 1 = 2 trabajadores AJL= 100%

Nt₃ = 2 * 3 = 6 trabajadores AJL = 85%

-BALANCE SEGÚN LA DEMANDA.

En la figura se representa el proceso de producción de una pequeña empresa dedicada a la fabricación de mesas metálicas de 4 patas. Ahí se trabajan 8 h/ turno; en la línea de tableros se trabaja 1 turno/ día, y en la de patas 2 turnos/ día. El índice de utilización de los equipos es de 75%. Para su manejo a cada equipo corresponde un operario. Se necesita conocer si esa pequeña empresa puede satisfacer la demanda de 200 mesas diarias, y de no ser posible se solicitan propuestas para lograrlo.

Solución:

Cr₁ = 8 h/ turno-equipo * 1 turno/ día * 60 min/ h * 0,75

= 360 min/ día-equipo

CT₁ = (360 min/ día-equipo * 1 equipo) / 3 min/ tablero

= 120 tableros/ día * 1 u/tablero = 120 u/dia

Cr₂ = 8 h/ turno-equipo * 2 turnos/ día * 60 min/ h * 0,75

= 720 min/ día-equipo

CT₂ = 720 min/ día-equipo * 5 equipos * 14 piezas/ h * 1 h/ 60 min

= 840 piezas/ día = 1 u/ 4piezas = 220 u/dia

CT₃ = (720 min/ día-equipo * 1 equipo * 100 patas/ horneada) / 30 min/ horneada

= 2 400 patas/ día = 1 u / 4 patas = 600 u/dia

En la línea de patas en su conjunto, puede verse que la capacidad limitante o “cuello de botella” es aportada por la operación 2.

CT₂ = 840 piezas/ día

CT₃ = 2 400 piezas/ día

Ya que no se ocasionaron desechos en la operación 2, entrara en la operación 3 la cantidad de 840 piezas/ día. Pero en la operación 3 sí hay desechos (4,7%), por lo cual hay que calcular su salida

A la operación 4, de ensamblaje, entonces pueden arribar al día: 800 patas y 120 tableros. Como la línea de tableros produce 120 tableros/ día y cada mesa consta de un tablero, solamente pueden elaborase 120 mesas y esa es la línea limitante del flujo. Se concluye entonces que no se satisface la demanda de 200 mesas al día con las cantidades de equipos siguientes:

Ne₁= 1 cizalla

Ne₂= 5 tornos

Ne₃= 1 horno

El ajuste a proponer seria respeto a la línea de tableros, pues la de patas satisface la demanda. Pasando al balance o “ajuste de línea”, entonces:

Ne₁= QT₁ / Cr₁ = 200 tableros/ día / 120 tableros/ día-equipo

= 1,6 = 2 cizallas

Por tanto, una posible solución sería la adquisición de otra cizalla trabajando igualmente un turno/ día. Pero otra solución posible, y al parecer más racional, seria variar la capacidad real de la actual cizalla, haciéndola funcionar 2 turnos/ día, con lo que la CT de la operación 1 seria:

CT₁= (8 h/ turno * 2 turnos/ día-equipo * 60 min/ h * 0,75) / 3 min/ tablero

= 240 tableros/ día

La opción por una de estas propuestas de solución, depende del estado técnico de la cizalla, el cual pudiera estar limitándola en tiempo, de la posibilidad de contar con recursos financieros para adquirir otra, y de la existencia de área en la empresa para ubicarla.